OBJETIVO

Verificar las condiciones físicas e hidráulicas de la red de hidrantes de la ciudad para realizar la consolidación de la información del estado de estos elementos en la base de datos de la UAECOB, con el fin de conocer la disponibilidad y/o necesidades de este recurso para la atención de los incidentes.

ALCANCE

Aplica para todo el personal uniformado de la UAECOB, frente a mantener actualizada la disponibilidad y/o necesidades de este recurso para la atención de los incidentes. Inicia desde la entrega de la disponibilidad por la EAAB con la información de los hidrantes y finaliza con la entrega del resultado de la revisión.

DEFINICIONES / SIGLAS

Definiciones:

- ID Hidrante: Número de identificación único dispuesto por la EAAB

- Tipo de llave: Es una herramienta especializada, diseñada para abrir las tapas y válvulas de los hidrantes

- Estado del hidrante: Forma técnica de identificar si el hidrante se encuentra o no en funcionamiento

- Levantar nivel: Consiste en elevar la altura de la estructura de un hidrante, para garantizar su accesibilidad, visibilidad y correcto acople

- Lingote: Es un dispositivo mecánico de fundición, a menudo de bronce, diseñado para controlar el paso del agua (caudal y presión) hacia el hidrante. Funciona como una válvula principal o «llave maestra» que permite habilitar el suministro para uso de bomberos o cerrarlo de forma segura

- Estado Hidráulico: se refiere a la condición operativa y funcional de su capacidad de suministro de agua en un momento dado, evaluando principalmente la presión (fuerza) y el caudal (cantidad de volumen por tiempo) disponible en la red en ese punto.

- Caudal: Es la cantidad de agua bombeada en una unidad de tiempo (GPM)

- Hidrantes: El sistema de hidrantes consiste en una red de tuberías conectadas a un sistema de bombeo o suministro de agua (Revisar NFPA, RAS2000, NSR10). Y según el acuerdo 302 de 2000, Articulo 3 Elemento conectado con el sistema de acueducto que permite la adaptación de mangueras especiales utilizadas en extinción de incendios y otras actividades autorizadas previamente por la entidad prestadora del servicio de acueducto.

- Medidor de flujo: Herramienta utilizada para medir la presión del agua de los hidrantes.

- Presión: Es una fuerza o energía, por unidad de aérea; que puede ser medida en libras por pulgadas cuadradas (PSI).

- Válvula: Dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos.

- Vástago: Instrumento en forma de varilla que permite sostener o articular distintas piezas para dar movimiento a un mecanismo.

- Punto de Control de la actividad: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento.

Siglas:

- EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

- UAECOB: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El personal operativo de las estaciones deberá revisar periódicamente los hidrantes de su jurisdicción, sujeto a la disponibilidad para el servicio.

- Para la medición de los hidrantes el personal operativo deberá garantizar el cumplimiento del uso racional del agua.

- El personal operativo al realizar la revisión de los hidrantes debe portar el equipo completo de protección personal.

- El personal operativo debe contar con las herramientas y/o equipos mínimos requeridos para realizar la medición.

- Todo el personal operativo, deberá registrar las inspecciones realizadas en la herramienta dispuesta por la entidad.

- La Normatividad requerida para el desarrollo de las actividades citadas en el presente procedimiento se encuentra definida en el Normograma de la entidad disponible para consulta en la página web.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

| No. | Diagrama | Descripción de la Actividad | Responsable (cargo y área) | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | Inicio del procedimiento |  |  |
| 2 | A | Hacer uso de la información dispuesta por: la EAAB con la red de hidrantes disponible en datos abiertos NOTA: Esta información se revisa anualmente | EAAB Dirección TICS | Web Service -WS: https://www.acueducto.com.co/sigueserverpublish/rest/services/ACUEDUCTO_SERVICIOS/RedAcueducto/FeatureServer/6/query |
| 3 | A | Asignar la distribución geográfica de los hidrantes: teniendo en cuenta la jurisdicción, estación y el porcentaje de revisión que se establezca por vigencia. De igual manera informar el número y las especificaciones de los hidrantes que no se han revisado. NOTA: La elaboración de la base de datos por parte de la UAECOB está sujeta a la entrega por parte de EAAB de la información de los Hidrantes. | Subdirección Operativa | Asignación mediante la herramienta tecnológica dispuesta por la entidad. |
| 4 |  | Establecer un plan de trabajo: Analizando y designando el personal operativo por turno para realizar la revisión de hidrantes para el periodo correspondiente. | Jefe de estación | Acta de Reunión |
| 5 PC | NO SI | Realizar revisión: De los hidrantes asignados ¿Se efectúa la revisión de los hidrantes? Si: Continua en la actividad No. 6 No: Continua en la actividad No. 4 | Uniformado designado | NA |
| 6 |  | Realizar la revisión: De los hidrantes en la aplicación dispuesta por la entidad, reportando las novedades encontradas en la inspección. NOTA: Esta información deberá ser reportada conforme a los perfiles y lineamientos definidos en el instructivo de la aplicación de revisión de hidrantes, lo cual contribuirá a mantener actualizado y confiable el estado de la red de hidrantes de la ciudad, facilitando su gestión, seguimiento y disponibilidad para la atención de emergencias. | Uniformado designado | Aplicación dispuesta por la entidad |
| 7 |  | Remitir la información: De la revisión de hidrantes realizada por la UAECOB a la EAAB a través del servicio WEB dispuesto u oficio externo, reportando las novedades encontradas. | Subdirección Operativa | Servicio WEB / Correo electrónico |
| 8 |  | Actualizar la información: en el Sistema Geográfico proveniente de la EAAB. | Subdirección Operativa / Dirección TICS | Archivo geográfico |
| 9 |  | Realizar: el informe con el resultado final de la validación NOTA: Archivo compartido para consulta de las estaciones y las áreas de la UAECOB | Subdirección Operativa | Informe |
| 10 | Fin | Fin del procedimiento |  |  |

PRODUCTO Y/O SERVICIO

| Producto y/o Servicio Generado | Descripción del Producto y/o Servicio |
| --- | --- |
| Inventario de hidrantes actualizado (Verificación de estado y funcionamiento) | Se consolida la información verificada sobre el estado, operatividad y condiciones físicas de los hidrantes instalados en la ciudad. Incluye datos de ubicación, identificación, nivel de accesibilidad, flujo disponible, estado estructural y requerimientos de mantenimiento o intervención. |

# DOCUMENTOS INTERNOS

| Código | Nombre del documento / modelo documental |
| --- | --- |
| GE-GA03-FT02 | Acta De Reunión |

# DOCUMENTOS EXTERNOS

| Nombre del documento | Versión / Año |
| --- | --- |
| N/A |  |

# CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción de la Modificación |
| --- | --- | --- |
| 01 | 23/01/2025 | Creación del documento |
| 02 | 14/05/2026 | Se realiza el ajuste del formato, se incluyen nuevas definiciones (ID del hidrante, tipo de llave, estado del hidrante, levantar nivel, lingote, estado hidráulico), se ajusta el alcance, se actualiza el registro de la actividad 2, se actualiza las actividades, 3, 6 y la 7. Se elimina la actividad (8.4, versión 1). |

# CONTROL DE FIRMAS

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Original Firmado Martha Guzmán Subdirección Operativa Original Firmado Jaime Canaval Dirección TICS Original Firmado Steven Casquete Subdirección Operativa | Original Firmado Cindy P. Arias Bello Subdirección Operativa Original Firmado Efren Alexander Tellez OAP | Original Firmado Yenire Lozano Ascanio Subdirectora Operativa |