OBJETIVO

Atender de manera segura y eficiente las emergencias relacionadas con el corte, la poda y/o tronzado de árboles o partes de ellos que representen un riesgo inminente de caída o que ya hayan caído, y que generen peligros en vías públicas, sobre personas, animales, vehículos, edificaciones u otros espacios, mediante la adecuada coordinación y administración de recursos como HEA’S, equipo automotor, recurso humano y demás necesarios, con el fin de salvaguardar la vida, la integridad física de las personas, sus bienes, el entorno y el ambiente.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo el personal operativo de la UAECOB a todas las situaciones en las que sea necesario realizar actividades de corte, tronzado o retiro de árboles que representen un riesgo para la comunidad, infraestructura, como consecuencia de eventos naturales (vientos fuertes, lluvias, deslizamientos), accidentes, deterioro estructural o cualquier otra condición que comprometa la seguridad pública.

inicia con la activación de la emergencia y la verificación de la escena por parte del personal bomberil, incluye la evaluación del riesgo, aseguramiento del área, ejecución del corte y/o tronzado con herramientas especializadas, y finaliza con la eliminación del riesgo.

DEFINICIONES / SIGLAS

Definiciones:

- Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación similar

- Comandante de Incidente (CI): Es el responsable de la más alta función del sistema comando de incidentes, tiene a su cargo la administración (planear, dirigir, controlar y evaluar) de los recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica.

- Comandante de Maquina: Es la persona asignada como responsable de una unidad de bomberos.

- Nivel de Intervención: Clasificación adoptada por la UAECOB, para la activación de los diferentes grupos y recursos con el fin de dar una respuesta oportuna y adecuada a los eventos, incidentes u operaciones, de acuerdo con su complejidad o magnitud.

- Podar:  Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor.

- Podar Área: Actividad de manejo consistente en el corte de ramas de una planta, cuyo objeto es controlar y orientar su desarrollo o retirar partes muertas o en malas condiciones.

- Poda de Raíces: Consiste en el corte de las principales y/ o secundarias de los individuos vegetales adultos que se encuentran en conflicto con redes, infraestructura u obras civiles o, en ocasiones, con el fin de controlar el tamaño final del árbol

- Puesto de comando (PC): Lugar físico donde se ejerce la función de comando. Punto de Control del procedimiento: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento.

- Sistema comando de incidentes (SCI): combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados, para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operación.

- Talar: Actividad que implica la eliminación del individuo vegeta del arbolado urbano, mediante corte completo del fuste, independiente de su capacidad de regeneración.

- Trozar: El término trozar se refiere a la acción de romper o hacer pedazos algo, ya sea un objeto o un material. En un contexto más específico, especialmente entre los madereros, implica la tarea de dividir un árbol en trozos, que son secciones más pequeñas y manejables.

- Tronzar: Un árbol talado y desramado se corta en troncos de tamaño estándar, un proceso llamado tronzado. Un leñador especializado en este trabajo es un aserrador de troncos. El tronzado es el proceso de cortar el tronco de un árbol talado y desramado en troncos o secciones más pequeñas. Se puede perder un valor significativo si no se corta de forma óptima, ya que los troncos destinados a madera contrachapada, madera aserrada y pulpa tienen cada uno su propio valor y especificaciones de longitud, diámetro y defectos. Cortar de arriba hacia abajo es tronzado superior y de abajo hacia arriba es tronzado inferior.

Siglas:

- CCC.: Centro de coordinación y comunicaciones.

- CR: Cruz Roja

- DC: Defensa Civil

- EPCC: Equipo de protección contra caídas

- EPP.: Equipo de protección personal.

- FURD: Formato único de recolección de datos

- HEA´S: Equipos, herramientas y accesorios.

- IDIGER: Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

- PAI.: Plan de acción inicial del incidente.

- RPI: Reunión Posterior al Incidente

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Es responsabilidad de cada líder de proceso:

  - Socializar los documentos que aprueba, al personal que interacciona en el documento.

  - Hacer cumplir los requisitos establecidos en los documentos aprobados.

  - Es responsabilidad del Líder del Proceso revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y documentos Externos aplicables.

  - La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del proceso.

- La UAECOB atenderá los incidentes relacionados con árboles que representen emergencias o generen alteraciones en el espacio público. En caso de que no se trate de una emergencia, se deberá reportar la situación al CCC, para que las entidades competentes (Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico, ENEL Codensa) realicen la intervención correspondiente.

- Capacitar a los suboficiales de las 17 estaciones y de los tres turnos en técnicas de corte, tronzado y poda de las distintas especies arbóreas involucradas en esta clase de incidentes.

- Atender el incidente con las HEA'S especializadas para tal fin.

- El comándate de incidente debe garantizar la identificación de peligros, valoración y evaluación de los riesgos presentes durante la atención del incidente con árboles. Deberá identificar desde su percepción y experticia bomberil preventiva, si es necesario el acompañamiento de un ingeniero de Secretaria Distrital de Ambiente y del personal de Jardín Botánico Jose Celestino Mutis.

- El personal operativo se debe abstener de participar en una operación si no se siente en perfectas condiciones físicas y mentales. Los jefes de turno verificaran el estado físico y mental de los bomberos a su cargo al iniciar el turno.

- Siempre se debe nombrar un Oficial de Seguridad.

- Priorizar la seguridad del personal de respuesta, utilizando EPP (equipo de rescate) completo y adecuado. La tripulación a cargo del comandante del Incidente es responsable de cualquier accidente por falta o mal uso del EPP apropiado y/o su omisión en el porte de este.

- El personal operativo no podrá utilizar joyas ni elementos metálicos en la atención de los incidentes.

- Los bomberos no podrán realizar ninguna labor individual dentro de la emergencia, siempre en duplas como mínimo

- Los bomberos deberán acatar siempre las instrucciones del comandante del incidente u oficial de seguridad.

- En las operaciones nocturnas será prioritaria una adecuada iluminación de la escena antes de iniciar la operación.

- En el área de trabajo no deberá haber personas ajenas al personal uniformado de la UAECOB.

- El comandante de incidente deberá mantener comunicación permanente con su equipo de trabajo.

- En el momento de presentarse un bombero accidentado en la operación, inmediatamente se debe cesar todas las operaciones

- Articular con las entidades de emergencia del Distrito (Secretaria Distrital de Ambiente, Jardín Botánico, IDIGER, entre otras), el apoyo en el desarrollo de la atención de la emergencia en caso de que sea necesario.

- Las acciones se deberán desarrollar bajo estrictos criterios de seguridad, priorizando la seguridad operacional, la protección de terceros y la conservación de los bienes y el entorno.

- La Normatividad requerida para el desarrollo de las actividades citas en el presente procedimiento se encuentra definida en el Normograma de la entidad disponible para consulta en la página web.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

| No. | Diagrama | Descripción de la Actividad | Responsable (cargo y área) | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | Inicio del procedimiento |  |  |
| 2 |  | Aplicar el procedimiento de MN-PR18 Activación, movilización y seguimiento a Incidentes Nota: Reportar al Centro de coordinación y comunicaciones de despacho el arribo a la escena. Toma ordenada de datos por el comandante de guardia. | CCC Maquinista y Comandante de Máquina | FURD |
| 3 |  | Asumir el mando y establecer el puesto de comando. | Comandante del Incidente | FURD |
| 4 |  | Definir y establecer el perímetro de seguridad con relación a la escena Nota: Tener en cuenta técnicas para calcular la altura del árbol. (De ser necesario realice el registro fotográfico). Registre número placa (si la tiene). Utilice cinta perimetral | Comandante del Incidente | FURD |
| 5 |  | Realizar una evaluación inicial de la situación. Nota: Priorizando el salvamento de vidas y reportar al centro de coordinación y comunicaciones para la activación de recursos. Verificar condición y peligros que presenta el árbol en el momento de arribo a la escena. | Comandante del Incidente | FURD |
| 6 |  | Verificar sí el árbol presenta volcamiento total. Nota: Se debe dejar registro fotográfico del árbol. | Comandante del Incidente | FURD |
| 7 PC | 12 A SI NO | ¿El árbol presenta volcamiento? Si: Continua en la actividad No. 12 No: Continua en la actividad No. 13 | Comandante del Incidente | FURD |
| No. | Diagrama | Descripción de la Actividad | Responsable (cargo y área) | Registro |
| 8 | A | Verificar sí el árbol o alguna de sus partes presenta peligro inminente de caer Nota: Solicitar en caso de ser necesario el apoyo de grúa de rescate o máquina de alturas. | Comandante del Incidente | FURD |
| 9 PC | 10 SI NO | ¿El árbol presenta peligro inminente? Si: Continua en la actividad No. 10 No: Continua en la actividad No. 13 | Comandante del Incidente | FURD |
| 10 |  | Verificar sí el árbol se encuentra en pie, con bajo peligro de caer y/o caído en espacio público sin que obstruya vías peatonales o vehiculares. | Comandante del Incidente | FURD |
| 11 PC | 12 SI NO | ¿Se requiere gestión de otras entidades? Si: Continua en la actividad No. 12 No: Continua en la actividad No. 13 | Comandante del Incidente | FURD |
| 12 |  | Gestionar el apoyo si se requiere de las entidades competentes. Nota: PONAL, SDS, CR, Secretaría Distrital de Movilidad (control de tráfico vehicular), Secretaria Distrital de Ambiente, Jardín Botánico, IDIGER, Alcaldías locales, empresas recolectoras de aseo (para disponer los desechos vegetales) Nota: Dependiendo el caso, solicitar apoyo a la empresa correspondiente (gas energía y acueducto entre otros) | Comandante del Incidente | FURD PREMIER ONE |
| 13 |  | Establecer técnica para tronzado, corte y/o poda del árbol dependiendo la condición que presente el mismo. | Comandante del Incidente | FURD |
| 14 | B | Retirar gradualmente las ramas y tronzar los troncos de mayor diámetro (que sea manipulable) del árbol, para si disposición. Nota: La intervención podrá efectuarse manualmente o con apoyo de equipos de corte y/o tracción. Para garantizar una manipulación segura y eficiente, los troncos deberán ser cortados en segmentos adecuados que faciliten su traslado, retiro y disposición final por parte de las entidades responsables. | Comandante del Incidente | FURD |
| 15 |  | Apilar los residuos vegetales de (separadores, antejardines o parques) y ubicarlos en áreas seguras Nota: Manualmente o con equipo de tracción. Se realiza de acuerdo a las condiciones existentes, brindando seguridad a vehículos y peatones. | Tripulación | FURD |
| 16 |  | Solicitar presencia de la Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP, para realizar seguimiento y disposición final de los residuos vegetales Nota: De acuerdo a la establecido en el decreto 531 de 2010 | CCC Comandante del Incidente | FURD |
| 17 |  | Reacondicionar las HEA´S Nota: Realizar reporte de novedades en el FURD. | Comandante del Incidente Tripulación | FURD |
| 18 |  | Realizar registro de datos Nota: Toda la información debe quedar registrada en el MN-PR19-FT04 Formato único de recolección de datos | Comandante del Incidente | FURD |
| 19 |  | Aplicar el procedimiento MN-PR19 Desmovilización y cierre de Operaciones | Comandante del Incidente | FURD |
| 20 | Fin | Fin del procedimiento |  |  |

B

PRODUCTO Y/O SERVICIO

| Producto y/o Servicio Generado | Descripción del Producto y/o Servicio |
| --- | --- |
| Atención de emergencias por árboles en condición de riesgo | Este servicio está orientado a la atención inmediata de situaciones que involucren árboles en condición de riesgo, tales como caída inminente, afectación a infraestructura, obstrucción de vías, o peligro para la integridad de las personas. La intervención se realiza de manera oportuna, técnica y segura, con el fin de mitigar riesgos y prevenir incidentes mayores. |

# DOCUMENTOS INTERNOS

| Código | Nombre del documento / modelo documental |
| --- | --- |
| MN-PR18 | Activación, movilización y seguimiento a Incidentes |
| MN-PR19 | Desmovilización y cierre de operaciones |
| MN-PR19-FT04 | Formato único de recolección de datos |

# DOCUMENTOS EXTERNOS

| Nombre del documento | Versión / Año |
| --- | --- |
| N/A |  |

# CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción de la Modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13/08/2025 | Creación del documento |
| 2 | 31/07/2026 | Se actualiza la plantilla del procedimiento, se ajusta la fecha de (2010 por 2018) de la normativa (Decreto. 383 de 2018), el cual se encontrará en el normograma del proceso de manejo. Se elimina la actividad 15 |

# CONTROL DE FIRMAS

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Original firmado Nelson Javier Valero Sargento Original firmado Omar Bedoya Sargento Original firmado Camilo Sanchez Sargento Original firmado Michael Arias Murillo Bombero | Original firmado Cindy Paola Arias Bello Sub. Operativa Original firmado Efren Alexander Tellez Vo.Bo. de Mejora Continua - OAP | Original firmado Yenire Lozano Ascanio Subdirectora Operativa |